Učivo :              2.23 Transformátor

zařízení na transformování (změnu) el. proudu, napětí

společné jádro

vstupní napětí    U1

výstupní napětí    U2

~

~

primární cívka – N1 závitů

sekundární  cívka – N2 závitů

Střídavý proud prochází primární cívkou; vytváří v jádře transformátoru mg. pole, které se periodicky zesiluje

a zeslabuje   v sekundární cívce se indukuje střídavý proud (napětí), které má stejnou frekvenci, jako je frekvence vstupního napětí.

transformační poměr :

p=U2U1   nebo     U2U1=N2N1=I1I2

p > 1 … U2 > U1 , N2 > N1 … transformace nahoru

p < 1  ... U2 < U1 , N2 < N1 ... transformace dolů