Učivo :   2.25 Proč  mohou polovodiče vést    elektrický proud

elektrické vodiče – látky s dostatečným počtem volných částic s el. nábojem (kovy, …)

elektrické izolanty – látky s nízkým počtem částic s nábojem (sklo, umělá hmota, …)

polovodiče – látky, které za určitých podmínek mohou vést el. proud (teplota, světlo, …) – Si, Ge, GaAs

termistor – polovodičová součástka založená na změně odporu s teplotou

t

Elektrický odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá    roste el. proud v obvodu (u kovů naopak).

rozdělení polovodičů :

- čisté polovodiče – neobsahují žádné příměsi cizích prvků

- příměsové polovodiče – do kryst. mřížky se přidávají příměsi jiných prvků (As,In, …)

- polovodič typu N

  - ke 4-mocnému prvku (Si) přidáme 5-mocný prvek (As)

  - vedení je způsobeno volnými elektrony (negativní) N

Si

Si

Si

Si

As

Si

- Polovodič typu P

  - k 4-mocnému (Si) prvku dáme prvek 3-mocný (In)

  - vzniká jedno neobsazené místo po elektronu  kladně nabitá částice – díra

vedení el. proudu je způsobeno volnými děrami(pozitivní) P

Si

Si

Si

Si

In

Si